Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Electrónica Analógica

Práctica 2: Rectificadores

Integrantes del equipo:

Martínez Ortega Juan Yael

Rojas Alvarado Luis Enrique

Sampayo Hernández Mauro

Grupo: 2CM5

Profesor: Oscar Carranza Castillo                         Fecha de entrega: 28 de febrero de 2019

Práctica 2: Rectificadores

2CM5

ESCOM-IPN

1. Introducción.

El término rectificador se aplica en un diodo cuando éste participa en procesos de rectificación de señales alternantes. Dependiendo de la cantidad y la forma en la que se acomoden los diodos, pueden generarse tres distintos tipos de circuitos rectificadores.

Previo a su análisis, se definirá al Transformador.

1.1 Transformador

Es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito 	eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia y las propiedades de la 	señal.

En un caso ideal, la potencia que ingresa al equipo es igual a la que sale. Las 	máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de 	su diseño, su tamaño, entre otros factores.

Su símbolo electrónico es el mostrado en la figura 1.

Figura 1. Símbolo electrónico de un Transformador.

Nótese que del lado izquierdo se encuentran dos terminales de entrada (O 	alimentación) y del lado derecho tres salidas: Dos para la señal de salida del 	transformador, y una derivación central para colocar resistencias de carga para 	control, o en el caso del presente reporte, filtro de la señal de salida.

1.2 Rectificador de media onda

El Rectificador de Media Onda es un circuito que hace uso de un diodo en 	polarización directa respecto a la posición de una de las terminales del 	transformador para rectificar la señal de salida, tal y como se muestra en la 	figura 2.

Figura 2. Representación de un circuito rectificador de media onda.

La función del diodo en el circuito es la de permitir la circulación de la corriente 	para el periodo 0 -> T/2 en cualquier ciclo de onda, ya que, en estos intervalos 	de tiempo, el diodo se encuentra polarizado en directa. Para el periodo T/2 -> T 	se tiene un diodo polarizado de manera inversa, por lo que no existe un paso de 	corriente en el circuito. En la figura 3 se presentan 3 gráficas V/t, las cuales 	representan, en orden descendiente: La señal de entrada entregada por el 	transformador, la señal de salida teórica entregada por el circuito rectificador, y 	la señal real de salida generada por el circuito rectificador.

Figura 3. Señales de entrada y salida del Rectificador de Media Onda.

Nótese que el circuito tiene una salida de 0 cuando el voltaje se encuentra en la 	zona negativa, y que el Voltaje de salida real se ve afectado por el voltaje de la 	barrera de potencial, y a eso se debe que el Voltaje del Diodo (VD) Deba ser 	contemplado.

Las ecuaciones correspondientes a este circuito serán desarrolladas y analizadas 	con más detenimiento en el apartado “cálculos” del presente documento.

1.2 Rectificador de Onda Completa con Derivación Central

Es un circuito regulador de voltaje que hace uso de 2 diodos polarizados en 	directa respecto a cada una de las terminales de cada extremo del transformador; 	estos estarán conectados en paralelo con la resistencia de carga RL que estará 	conectada a la terminal central del transformador, de ahí el nombre del circuito.

Esto es mostrado en la Figura 4.

Figura 4. Esquema de un Rectificador de Onda Completa con Derivación Central.

En este caso, la función de los diodos puede dividirse en 2 casos de análisis:

Caso (0 -> T/2)

Para este caso el diodo D1 de la figura 4 se encuentra polarizado en directa 	respecto a la señal de entrada, permitiendo el paso de corriente en el flanco 	positivo, mientras que el diodo D2 se polariza en inversa, impidiendo el paso de 	corriente.

Caso (T/2 -> T)

Para este caso es el diodo D2 se encuentra polarizado en directa respecto a la 	señal 	de entrada, permitiendo el paso de corriente, mientras que el diodo D1 se 	encuentra polarizado en inversa, impidiendo el paso de la misma.

Sin embargo, como es apreciable en la figura 4, el sentido de las corrientes es la 	misma.

En la figura 5 se presentan, en orden de aparición, la señal de entrada, y la señal 	de salida

Figura 5. Señales de entrada y salida del Rectificador de Onda Completa con

Derivación Central.

Nótese que la señal de salida nuevamente es afectada por el voltaje de la 	Barrera de Potencial, además de que ahora el Voltaje Pico (Vp) De la señal de 	salida es Vp/2; esto se debe a que el voltaje se divide en periodos Vp/2 a los 2 	Diodos en cada semi periodo.

1.3 Rectificador de Onda Completa Tipo Puente.

Un arreglo de diodos como el de la figura 6 es denominado un puente de diodos. 	Para el periodo 0 → T /2, los diodos D2 y D3 conducen mientras que D1 y D4 se 	hallan activos solo en el periodo T /2 → T de modo que generan dos medios ciclos 	positivos consecutivos (onda completa rectificada) (figura 7).

Figura 6. Esquema de un Rectificador de Onda Completa tipo Puente.

Figura 7. Onda Completa Rectificada.

Debido a que el área arriba del eje para un ciclo completo es ahora doble y el 	número de diodos conduciendo a la vez es dos en comparación con el sistema de 	media onda, el nivel de Vm también ha sido duplicado y ahora Vm=2(Vi-2VD)π para 	cuando Vi ≥ 2VD.

1.3 Voltaje de Rizo

Se denomina Voltaje de Rizo a la diferencia entre el voltaje máximo y mínimo de 	la forma de onda de salida de una fuente de voltaje o en este caso de la 	rectificación de la señal senoidal.

Figura 8. Voltaje de rizo a la salida de un rectificador con filtro.

El voltaje de rizo representa un problema a la hora de construir fuentes de voltaje 	variables ya que es indicio de una señal no constante en el tiempo, para 	solucionar este problema se 	implementa una etapa de filtrado la cual consiste 	de la implementación de un capacitor en 	paralelo el punto donde sale la 	señal rectificada. Aquí se aprovecha la propiedad de 	capacitancia del 	capacitor (la capacidad de contener cargas eléctricas por un intervalo de 	tiempo), el componente actúa prácticamente como un amortiguador de tal 	manera que hace 	que el voltaje mínimo tienda al voltaje máximo, es decir

Vmax − Vmin → 0.

2. Desarrollo de la práctica y cálculos

2.1 Transformador

Se arma el siguiente circuito:

RL representa una resistencia de carga según la tabla mostrada, la cual 	también muestra el voltaje Vrms medido entre las terminales 1 y 2.

| RL | Vrms |
| --- | --- |
| 100 Ω | 12.42 V |
| 22 Ω | 11.81 V |

2.2 Rectificador de media onda.

Se arma el siguiente circuito:

Colocando una resistencia de carga de 100 Ohms. Posteriormente, se coloca el 	multímetro en las terminales 2 y 3 señaladas en el diagrama anterior y se mide 	en la opción de CD la corriente I0 y el voltaje V0 de la señal del circuito 	rectificador. Así, se obtienen los siguientes resultados:

V0 = 6.41 V

I0 = 61.3 mA

Posteriormente se coloca el canal del osciloscopio en las terminales 1 y 3 y el 	canal 2 en los puntos 2 y 3. Los resultados son los mostrados a continuación.

Obteniendo el voltaje pico del transformador de la señal del canal 1:

Vp = 17.6V

Por otro lado, obteniendo el voltaje pico menos el voltaje del diodo del canal 2:

Vp – VD = 17.6 V – 0.7 V = 16.9V

4.3 Rectificador de media onda con filtro.

Se arma el siguiente circuito:

Se coloca una resistencia de carga de 100 Ohms y el capacitor según la tabla 	debajo.

Se conecta un multímetro en las terminales 1 y 2 del circuito y se mide en la 	opción CD la corriente I0 y el voltaje V0, de lo cual se obtienen los siguientes 	resultados:

Posteriormente se coloca el canal 1 del osciloscopio en las terminales 1 y 2 del 	circuito (Tal y como se muestra en el diagrama) en la opción AC para cada uno 	de los capacitores, así:

- Para el canal 1 con el capacitor de 470 μF:

2V/div

10 mseg/div

-Para el canal 1 con el capacitor de 2200 μF:

2V/div

10 mseg/div

El voltaje de rizo (∆V0) de la señal de salida es el mostrado en la tabla anterior.

2.4 Rectificador de onda completa

Se arma el siguiente circuito:

Se coloca una resistencia de carga RL de 100 Ohms.

Posteriormente se conecta el multímetro en las terminales 2 y 3 del circuito y se 	mide, en la opción CD la corriente I0 y el voltaje V0 de la señal de salida del 	circuito rectificador, obteniendo los siguientes resultados:

V0 = 4.57 V

I0 = 47.52 mA

A continuación, se coloca el canal 1 del osciloscopio en las terminales 1 y 3 y el 	canal 2 en los puntos 2 y 3 del diagrama.

Así, se obtiene la siguiente salida:

La medición del voltaje pico del transformador de la señal del canal 1 es:

Vp = 9.1 V

La medición del voltaje pico menos el voltaje del diodo del transformador de la 	señal del canal 2 es:

Vp – VD = 9.1 V – 0.65 V = 8.45 V

2.5 Rectificador de onda completa con filtro

Se arma el siguiente circuito:

Se coloca una resistencia de carga RL de 100 Ohms y el capacitor según la 	tabla debajo.

Se conecta el multímetro en las terminales 1 y 2 del circuito y se mide en la 	opción de CD la corriente I0 y el voltaje V0 del circuito rectificador con filtro.

Después, se coloca el canal 1 del osciloscopio en las terminales 1 y 2 en la 	opción de AC, y se obtienen las siguientes salidas:

Para el capacitor de 470 μF:

50 mV/div

2.5 mseg/div

Para el capacitor de 2200 μF:

50 mV/ div

2.5 mseg/div

El voltaje de rizo de la señal de salida se encuentra descrito en la tabla anterior.

2.6 Rectificador de onda completa tipo puente

Se arma el siguiente circuito:

Colocando una resistencia de carga RL de 100 Ohms.

Se conecta el multímetro en las terminales 3 y 4 del circuito y se mide en la 	opción de CD la corriente Io y el voltaje Vo de la señal de salida del circuito 	rectificador, teniendo así:

Vo = 9.61 V

Io = 91.8 mA

Subsiguientemente, se coloca el canal 1 del osciloscopio en las terminales 1 y 2 	del circuito (Señaladas en el diagrama anterior) y el canal 2 en los puntos 3 y 4, 	obteniendo así las siguientes señales de salida:

La medición del voltaje pico del transformador de la señal del canal 1:

Vp = 17.6 V

La medición del voltaje pico menos el voltaje del diodo del canal 2:

Vp – 2VD = 17.6 V – 2(0.7V) = 17.6V – 1.4 V = 16.2 V

4.7 Rectificador de onda completa tipo puente con filtro de integración

Se arma el siguiente circuito:

Colocando una resistencia de carga RL de 100 Ohms y el capacitor C acorde a 	la tabla mostrada debajo.

Se conecta el multímetro en las terminales 1 y 2 del circuito y se mide en la 	opción CD la corriente Io y el voltaje Vo del circuito rectificador con filtro, de lo 	cual se obtienen los resultados siguientes:

Prosiguiendo, se coloca el canal 1 del osciloscopio en las terminales 1y 2 en la 	opción AC, y se mide:

El canal 1 con el capacitor de 470 μF:

200 mV/div

2.5 mseg/div

El canal 1 con el capacitor de 2200 μF:

200 mV/div

2.5 mseg/div

El voltaje de rizo de la señal de salida es colocado en la tabla anterior.

3. Cálculos y simulaciones

3.1 Rectificador de media onda

Sin filtro:

Como el voltaje RMS es el de VRMS = 12V, entonces el voltaje pico Vi = 12√2 V, y 	el voltaje CD es Vm = 122V-0.7Vpi = 5.179 V

Con filtro de 470 μF:

El voltaje de rizo es Vr = IfC= VmfRC=5.179 V60Hz*100*470uF=1.8356 V

Con el filtro de 2200 μF:

El voltaje de rizo es Vr = IfC= VmfRC=5.179 V60Hz*100*2200uF=0.3923 V

3.2 Rectificador de onda completa

Sin filtro:

El voltaje de CD es: Vm = 2(62V-0.7V)pi=4.95 V

Con filtro de 470 μF:

El voltaje de rizo es Vr = Vm2*fRC=4.95 V2*60Hz*100*470uF=0.8787 V

Con filtro de 2200 μF:

El voltaje de rizo es Vr = Vm2*fRC=4.95 V2*60Hz*100*2200uF=0.1877 V

2.3 Rectificador de onda completa tipo puente.

Sin filtro:

El voltaje en CD es: Vm=2(122V-1.4 V)pi=9.912 V

Con filtro de 470 μF:

El voltaje de rizo es Vr = Vm2*fRC=9.912 V2*60Hz*100*470uF=1.757 V

Con filtro de 2200 μF:

El voltaje de rizo es Vr = Vm2*fRC=9.912 V2*60Hz*100*2200uF=0.375 V

3. Cuestionario

1. Menciona la importancia de los rectificadores de voltaje:

Los rectificadores de voltaje tienen su principal aplicación al momento de querer 	transformar una señal de CA. Sin los diodos semiconductores, sería imposible 	filtrar u obtener solamente los valores positivos de una onda sinusoidal dada su 	propiedad de conducción únicamente estando en polarización directa. Los 	circuitos rectificadores como el puente de diodos son la base de las fuentes de 	corriente actuales, así como de los eliminadores que hacen funcionar a nuestros 	dispositivos electrónicos cotidianos.

2. Explica la diferencia que existe entre un rectificador de media onda y 	uno de onda completa:

Un rectificador de media onda actúa como un filtro para la señal completa de 	tal modo que solo muestra la parte positiva de voltaje, mientras que un 	rectificador de onda completa invierte las partes negativas de voltaje, dando 	como resultado la señal con valores absolutos de la original.

3. ¿Cuál es la diferencia de un rectificador de onda completa de dos diodos 	y uno de 4 diodos (Tipo puente)?

La diferencia radica en que un rectificador con dos diodos requiere de un punto 	de referencia donde el voltaje sea 0 volts (derivación central del transformador) 	para que solo se tenga que hacer pasar corriente positiva de un lado de la 	carga, mientras que el puente de diodos se encarga de que un par de éstos haga 	pasar voltaje positivo en una parte de la carga y voltaje negativo del otro lado en 	cada semiciclo. Por consiguiente, la amplitud de la onda obtenida con el 	rectificador hecho con dos diodos es la mitad de la amplitud alcanzada cuando 	se usa un rectificador tipo puente (4 diodos).

4. ¿Qué tipo de voltaje se puede medir con un osciloscopio en un 	rectificador de voltaje?

Gracias a que en el osciloscopio se puede ver cómo es que el voltaje cambia con 	el tiempo de manera precisa podemos ver perfectamente la señal de voltaje de 	salida de un rectificador de voltaje. Al poder observar la señal se puede medir su 	voltaje pico, así como RMS con gran facilidad.

5. ¿Qué tipo de voltaje se puede medir con un multímetro en un rectificador 	de voltaje en sus dos opciones AC y DC?

Suponiendo un rectificador de voltaje completo, al colocar el multímetro en AC 	se podrá ver el voltaje conocido como RMS, mientras que, al colocarlo en CD, 	será visible el voltaje en CD de dicha onda.

6. ¿Qué es el voltaje de umbral del diodo?

Es el voltaje necesario para que un diodo entre en lo que se conoce en su curva 	característica como zona de polarización directa.

Cuando el diodo supera dicha diferencia de potencial empieza a permitir cada 	vez más libremente el flujo de corriente a lo largo del mismo.

Dicho voltaje depende del material del que esté principalmente creado el diodo; 	el voltaje de umbral promedio de un diodo de Silicio es de 0.7 V y el de uno de 	Germanio es de 0.3 V.

4. Conclusiones personales

4.1 Martínez Ortega Juan Yael

Se observa que, en el rectificador de media onda, el diodo solo deja pasar la mitad 	positiva de un ciclo completo, mientras que la otra la vuelve 0, por lo que estamos 	perdiendo voltaje de salida. En el de onda completa con dos diodos, un diodo 	deja pasar la parte positiva y el otro la negativa convirtiéndola en positiva. Así 	la salida ya 	no tiene pérdidas, pero como se requiere de una derivación central 	del transformador para que actúe como tierra, solo se toma la mitad del voltaje 	VRMS de la entrada.

En el de onda completa con puente de diodos, dos diodos dejan pasar la parte 	positiva y los otros los dos la parte negativa convirtiéndola en positiva. La 	ventaja de este con los anteriores es que se aprovecha todo el voltaje de entrada 	y no se pierde voltaje de salida.

Si se coloca un capacitor en paralelo con la salida, se logra filtrar la onda CD 	haciendo que se vuelva casi una línea horizontal, dependiendo de la 	capacitancia.

4.2 Sampayo Hernández Mauro

La realización de cada sección de la práctica evidenció las distintas formas de 	aplicar los diodos como rectificadores de señales. Primeramente, se aprecia 	cómo un único diodo semiconductor bastaba para obtener una señal 	conformada por puros valores positivos de voltajes en una carga.

El problema fue el desperdicio de la segunda mitad de cada semiciclo de la señal 	(la parte negativa), cuestión que se solucionó con un circuito rectificador de 	onda completa conformado por un puente de diodos, o bien, implementado con 	un par de diodos y haciendo uso de la derivación central del transformador.

La principal diferencia de ambos radica en que con el puente de diodos no se 	requiere de una tierra o nodo 0 que se use como punto de referencia para que 	cada diodo independiente pueda actuar como un corto circuito en cada 	semiciclo, mientras que el puente no sufre de ese problema al usar un par de 	diodos para conducir un semiciclo y otro par para conducir el otro.

En todos los rectificadores, la señal que queda a la salida es pulsante, esto 	implica que hay una diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Esto 	se reduce implementando un capacitor paralelo a la carga. Mientras mayor sea 	su valor, menor será esa diferencia de voltaje.

4.3 Rojas Alvarado Luis Enrique

Se pudo comprender y desarrollar los circuitos básicos más famosos del diodo.

Empezando por un rectificador de media onda se pudo ver cómo es que este 	opera con las mediciones y la visualización de la gráfica de la señal en el 	osciloscopio, y se pudo entender entender el origen de su señal.

Y gracias a lo anterior comprender cómo es que funcionaba un rectificador de 	voltaje de onda completa fue mucho más sencillo, entendiendo como es que 	se puede ¨unir” dos rectificadores de media onda y crear una señal de corriente 	directa.

Finalmente se pudo apreciar la importancia de un capacitor y cómo es que 	se puede ocupar su gran velocidad para retener carga y evitar el cambio en la 	señal para evitar el voltaje de rizo. Se observó cómo es que variar la capacitancia 	afectaba a la capacidad que tenía nuestro rectificador de generar una señal clara 	y sin ruidos.